Kondensator

Anwendungen

- Fotokopierer

- Elektrisches Aufladen:

  - Auf der geerdeten Metallschicht  lichtempfindliche Halbleiterschicht

  - Aufsprühen negativer Ionen  rund 1 kV aufgeladen

- Belichten:

  - Wiederstand der Halbleiterschicht wird infolge des Lichteinfalls mehr oder weniger stark reduziert

  - D.h. bei z.B schwarzer Schrift dringt das Licht nicht gut durch

  - Es entsteht ein teilweiser Ladungsausgleich

- Entwickeln:

  - Auftragen von positiv geladenen Tonerpulver  wandert zu neg. geladene Stellen

  - Neg. geladenes Papier  positiv geladenes Tonerpulver wandert auf Papier

  - Durch Hitze fixiert

- Reinigung:

  - Restlicher Toner wird durch geladene Bürste von der Walze gereinigt

- Farbdruck:

  - Dies muss für jede Grundfarbe(RGB) durchgeführt werden

- Elektrostatische Farblackierung

- Spritzdüse  negativ geladen

- zu lackierende Teil  positiv geladen

- neg. geladenen Farbtropfen wandern entlang den Feldlinien

Vorteil: 	dünn & gleichmäßig lackiert (spart Farbe)

Nachteil:	Hohlräume  keine Farbe(Faraday-)
Kanten  stärker lackiert (Spitzeneffekt)

- Elektrostatische Luftreinigung

- Staubteilchen  durch Sprühkathode neg. geladen

- Hohe Feldstärke  ausgehend von Niederschlagselektroden

- Staubteilchen  scheiden sich an den Elekt. Ab

- In der Industrie werden Abgase noch zusätzlich gereinigt

- Piezoelektrischer Effekt

- Bestimmte Kristalle(Isolatoren)  zw. 2 gegenüberliegenden Grenzflächen

- Auftritt von el. Spannung durch mech. Druck

- U  verschwindet sobald die Belastung beendet wird

- Diese Verhalten wird durch die spez. Anordnung der geladenen Ionen im Kristallgitter erklärt

- Anwendung:

  - Drucker

  - Kristallmikrophon

  - Feuerzeug

- Feldelektronenmikroskop & 
Feldionenmikroskop

- Wird die Metallspitze auf hohes neg. Potential gegenüber dem Schirm gebracht, so treten Elektronen aus und bringen den Schirm zum Leuchten

- Feldionenmikroskop  durch ähnliches Prinzip, Bild des atomaren Aufbaus der Spitze erhältlich

- pos. geladene Gasatome  Informationsvermittler

- Anwendungen des Kondensators

- Kondensatormikrophon:

  - const. Spannung

  - Veränderung Plattenabstand == Änderung Kapazität (des Kondensator)

  - somit herrscht ein Stromfluss zu/vom Kond.

- Tastatur:

  - const. Spannung

  - durch zsm-drücken des Dielekt.  Änderung Kapazität

  - somit herrscht ein Stromfluss zu/vom Kond.

- Bestimmung der Elementarladung

- Millikan: ionisiert Öltröpfchen in einem Kondensator  bei gewissen Spannungen schwebten einige Teilchen im elektrischen Feld

F=Q*E=Q*Ud=m*g=43*π*r3ρ*g⇒Q=4*π*r3*ρ*g*d3*U

- misst man für ein bestimmtes Tröpfchen einer Folge von spezifischen Ladungswerten so sieht man, dass alle auftretenden Ladungen Q Vielfache einer kleinsten Ladung der sogenannten Elementarladung e=1,6022*10-19 As sind

- Spannungsquellen

  - Bandgeneratoren

Bandgenerator:

- Gummiband  lädt sich gegenüber Kunststoffwalze neg. auf

- Walze  lädt sich dadurch pos. Auf

- Walze drehen  Ladungstrennung

- neg. Ladungsträger  gelangen mit dem Band nach oben

- Walze pos.  durch Influenz noch mehr Anziehung der Ladungen auf das Band(auch nach oben transportiert)

- Metallkugel  Metallkamm nimmt Elektronen ab

- e-    fließen durch leitende Verb. Nach außen

- e -   verteilen sich durch Abstoßung gleichmäßig an der Kugelaußenfläche

Van-de-Graaff-Generator:

- Gummiband(Nichtleiter)  Aufgeladen durch externe Spannungsquelle

- Ladungen  werden kontinuierlich in die Kugel transportiert

- Zwischen Kuppel und Erde  Potentialdifferenz von mehreren MV

- Photovoltaikzelle

- Das Licht kann durch die n – Schicht zur np - Schicht eines Halbleiters gelangen

- hebt dort Elektronen ins Leitungsband

- diese wandern dann in die n – Schicht (entsprechend die entstandenen Löcher in die p – Schicht).

- Es entsteht so eine Spannung (0,6V).

- Es ist bei Solarzellen auch möglich die n – Schicht an der Außenseite zu platzieren.

- Thermoelement

- Wärme wird in elektrische Energie verwandelt.

- Berühren sich zwei Metalle so treten Elektronen von dem Metall mit geringerer Ablösearbeit für die Elektronen in das Metall mit höherer Ablösearbeit ein.

- Dieser Effekt (Seebeck- Effekt) ist abhängig von der Temperatur.

- Werden zwei Kontaktstellen auf unterschiedlichen Temperaturen gehalten, so entsteht eine temperaturabhängige Spannung zwischen diesen Kontakten.